PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN

ØVERLI FELT OT4 OG G4, MÅLSELV KOMMUNE

Utarbeidet av

Dato: 13.06.2018

Vedtatt av Kommunestyret i sak 63/2018, den 13.06.2018

Innhold

1 Sammendrag	4

2 Bakgrunn	4

2.1 Hensikten med planen	4

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold	4

2.3 Tidligere vedtak i saken	4

3 Planprosessen	5

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram	5

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan)	8

4.1 Overordnede planer	8

4.2 Gjeldende reguleringsplaner	8

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold	8

5.1 Beliggenhet	8

• Avgrensning og størrelse på planområdet. Utsnitt eks områdereguleringskart	8

Størrelse: Felt T4 - 7,0 Da. Felt G4 – 4,1 Da	8

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk	9

5.4 Landskap	11

5.6 Naturverdier	11

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder	11

5.8 Landbruk	11

5.9 Trafikkforhold	11

5.10 Barns interesser	11

5.11 Sosial infrastruktur	12

5.12 Universell tilgjengelighet	12

5.13 Teknisk infrastruktur	12

5.14 Grunnforhold	14

5.15 Støyforhold	17

5.16 Luftforurensing	17

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)	17

6 Beskrivelse av planforslaget	18

6.1 Planlagt arealbruk	18

6.1.1 Reguleringsformål	18

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål	19

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming. Bygninger skal områder plasseres innenfor byggegrense vist på plankartet. Planområdet skal fremtre som helhetlig med tanke på bygningsutforming, material- og fargevalg.	19

6.3.1 Bebyggelsens høyde skal ikke overskride cote + 78,5 dvs høyde 10,0 m over bakkeplanet.	19

6.3.2 Grad av utnytting: som påført reguleringskartet: Max 50 % -BYA	19

6.10 Universell utforming	22

6.11 Uteoppholdsareal	22

7 Konsekvensutredning	23

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget	23

9 Innkomne innspill	25

1 Sammendrag

2 Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen

Målselv kommune skal bebygge felt OT4 til boliger for personer med tjenestetilbud. Iht overordnet områdereguleringsplan Øverli PlanID 19242015001, pnkt 2.10 skal det utarbeides detalj-reguleringsplan for dette området. Felt G4 inngår også i detaljreguleringen. Planen er i overensstemmelse med områdereguleringsplanen unntatt planavgrensningen mot sør-vest som må justeres noe for å oppnå en trafikksikker adkomst fra gamle E6.  Formålet for felt G4 må endres til trafikkformål / friområde for å få adkomstvei til OT4. til Hensikten med planen er å legge til rette for et bygg med 18 boenheter, personalrom, parkering, carporter og adkomstveier.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Planen utarbeides på vegne av Målselv kommune.                                                                   Plankonsulent: U2 ARKITEKTER AS, Boks 575, 8001 Bodø v/ Sivilarkitekt Johnny Kristensen.    Adkomstveier er planlagt av firma Cowi AS, v / Konrad Einarson                                                              Tomten gnr/bnr 54/7 eies av Målselv kommune.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Overordnet områdereguleringsplan Øverli Plan-ID 19242015001 er vedtatt sak 89/2015 i Målselv kommunestyre.

3 Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram

Oppstart av prosessen ble annonsert i avisa Nye Troms 23.06.17.                                                            Kopi av annonse:

I tillegg er følgende varslet / tilskrevet pr brev:

1. Myndigheter med innsigelseskompetanse etter Plan- og bygningsloven

	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø

	Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Nord; postboks 394; 8501 Narvik

	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

	Statens Vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ

	Troms Fylkeskommune – Postboks 6600, 9296 Tromsø

	Avinor AS, Postboks150, 2061 Gardermoen

	Troms politidistrikt, postboks 6132, 9291 Tromsø

2. Andre lokale høringsinstanser

 Ungdomsrådet

 Rådet for likestilling av funksjonshemmede, v/ Mildrid Pedersen, Lindgårdsjordet 4, 9325 Bardufoss

 Eldrerådet v/ Per Klingenberg, Utsikten 2, 9325

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Alf Øverli, Platåveien 11, 9325 Bardufoss

 Troms Kraft Nett, Fossmo, 9325 Bardufoss

 Telenor, kabelnett@telenor.com

 Målselv Dagsenter Vel, Postboks 1030, 9326 Bardufoss

3. Interne høringsparter Målselv kommune

 Barnas representant, v/ skolefaglig rådgiver

 Kommunelegen

 Enhetsleder familieenheten

 Enhetsleder bo- og oppfølging

 Enhetsleder VARV

 Enhetsleder brann og redning

 Enhetsleder byggforvaltning

 Målselv Dagsenter v/ Atle Andreassen

Kopi av tekst i brev (kursiv) sendt til ovennevnte:

|  |  | Bodø 21.06.17 |
| --- | --- | --- |

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid Øverli Gnr/Bnr 54/7 Målselv kommune

U2 ARKITEKTER AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan felt OT4 og felt G4 for områderegulering Øverli. Planidentitet 19242017001

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 18 stk boenheter for personer med tjenestetilbud.

Område OT4 er på 7,0 dekar og område G4 er på 4,1 dekar.

Detaljreguleringsplanen vil bli i samsvar med områdereguleringsplanen.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart vil få dette.

Planen medfører etter kommunens sin foreløpige vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap . 4 i plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen skal gis til:

U2 ARKITEKTER AS

Boks 575

8001 Bodø

v/ Johnny Kristensen

tlf 991 60352

e-post: post@u2arkitekter.no

Frist for merknader: 30.07.2017

Kopi av merknader ol skal i tillegg sendes til Målselv kommune.

Oversiktskart med planavgrensning vedlegges.

Med vennlig hilsen

Johnny Kristensen

Sivilarkitekt MNAL, Mobil + 47 991 60352 E-post : johnny@u2arkitekter.no

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer

• Kommuneplanens arealdel evt. kommundelplaner                                                                    Eiendommen 54/7 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område, med unntak av områderegulering rundt dagsenter for Øverli, plan-ID 192420090072

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Overordnet områdereguleringsplan Øverli Plan-ID 19242015001. Detaljreguleringsplanen gjelder for felt OT4 og G4 og er i overensstemmelse med områdereguleringsplanen unntatt planavgrensningen mot sør-øst som må justeres noe for å oppnå en trafikksikker adkomst fra gamle E6.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

Planområdet, felt T4 og G4; ligger på sydsiden av eksiterende bygg for Målselv Dagsenter, adresse Fagerlidal 215 A-F samt 219. Området avgrenses mot gamle E6 i sør.

• Avgrensning og størrelse på planområdet. Utsnitt eks områdereguleringskart

Størrelse: Felt T4 - 7,0 Da. Felt G4 – 4,1 Da

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

5.3 Stedets karakter

• Struktur og estetikk

Slakt hellende sør-østvendt skråning med gress, kratt og en del furu, gran og bjørketrær. Storslått utsikt og gode solforhold. Området er godt egnet til boligbebyggelse. Det må regnes med en del terrenginngrep for å opparbeide adkomstvei og uteområder som tilfredsstiller krav til universell utforming.

• Eksisterende bebyggelse

Det er ingen bebyggelse her i dag. Inn til området på østsiden er det spredt eneboligbebyggelse og noe gårdsbebyggelse i en og to etasjer. Mot nord er det nyere enetasjes bygg som benyttes til dagsenter og et eldre låvebygg.

Foto fra området

1: Sett opp mot Målselv Dagsenter

2: Sett fra området mot sør

5.4 Landskap

• Topografi og landskap: Åpnet landskap med vidtrekkende utsikt. Store landskapsrom med skogkledte åser.

• Solforhold: Området er sør-østvendt med gode solforhold. Ingen topografi som hindrer sol og utsikt.

• Lokalklima: Tørt og stabilt innenlandsklima. Kaldt i vinterhalvåret med relativt mye snø.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

I følge områdereguleringsplan er det ikke registrert kulturminner i området.

Merknader kulturminner vedr oppstart detaljreguleringsplan:

03.07.17 fra Sametinget: Sametinget kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.

04. 07. 17 fra Troms fylkeskommune: Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt

I reguleringsbestemmelsene tas det med krav om det skulle dukke opp gjenstander eller kulturminner som viser eldre aktivitet så skal arbeidet stanses og melding gis til kulturminnemyndigheter. Jfr lov om kulturminner § 8.2.

5.6 Naturverdier

Det vises her til planbeskrivelse for områdereguleringsplan.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Det vises her til planbeskrivelse for områdereguleringsplan.

5.8 Landbruk

Det vises her til planbeskrivelse for områdereguleringsplan.

5.9 Trafikkforhold

• Kjøreatkomst: Avkjørsel fra gamle E6 benyttes. I områdereguleringsplanen er det ikke avsatt egen kjøreadkomst til område OT4. Planavgrensningen må justeres noe sammenliknet med områdereguleringsplanen da adkomsten fra E6 må legges i sør-vestre del av området. Dette for å oppnå trafikksikker avkjørsel fra gamle E6 med gode siktforhold samt å få til akseptable stigningsforhold og veikurvatur. Avkjørsel må krysse eksisterende gang/sykkelvei på nordside av gamle E6. Løsningen er utarbeidet av veiplanlegger i samråd med Målselv kommunes prosjektleder for boligprosjektet.

• Vegsystem: Planlegges etter håndbøker / veinormaler fra Statens Vegvesen.

• Trafikkmengde: Adkomstveier skal betjene 18 boenheter samt personale og besøkende.

• Ulykkessituasjon: Avkjørsel plasseres der en får best oversikt over trafikkbildet, og derav minst mulig ulykkesrisiko.

5.10 Barns interesser

Det vises her til planbeskrivelse for områdereguleringsplan.

5.11 Sosial infrastruktur

Planen har ingen konsekvenser for skolekapasitet eller barnehagekapasitet.

5.12 Universell tilgjengelighet

Adkomstforhold, utearealer og bygg planlegges etter regler for universell utforming i byggeforskrifter. Det er ikke nødvendig å ta dette med i reguleringsbestemmelser da det er regulert i byggeforskriftene.

5.13 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp: Området er tilknyttet offentlig vann og avløp. Jfr kart med VA-ledninger fra Målselv kommune. Ved rammesøknad skal det sendes inn egen VA-plan til Målselv kommune for godkjenning.

Kart med eks VA-ledninger

Trafo i området

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m: Det er ikke fjernvarmeanlegg i området. Energiforsyning vil være strøm via kabel på øst side av område, langs gang- og sykkelsti.  Jfr kart fra Troms Kraft AS. For boligbygg vurderes å benytte grunnvann-varmepumpe eller luft-til-luft varmepumpe til å dekke deler av energibehovet til oppvarming.

Kart med eks el-kabler

5.14 Grunnforhold

Tekst fra planbeskrivelse områdereguleringsplanen (kursiv): På NGU’s løsmassekart viser grunnforholdene i planområde tynn morene og forvitringsmateriale. Den marine grense går mellom Øverli og gamle E6. Det er ikke foretatt konkrete grunnundersøkelser i planområdet, men erfaring fra nærliggende områder og visuelle observasjoner tyder på at grunnforholdene er godt egnet til den påtenkte utvidelsen ab planområdet.

Tekst fra merknad fra NVE vedr oppstart planarbeid (kursiv): I henhold til NGU’s løsmassekart består området av hav- og fjordavsetninger – tynt dekke. Dersom det planlegges ny bebyggelse eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. En slik vurdering av de geotekniske forholdene vil kunne legge premisser for bygging innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, og at dette skal foreligge før regulering vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med sikkerhetskravene i Byggeteknisk forskrift (TEK17) §7-3 og NVE’s veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred som finnes på vår hjemmeside www.nve.no

I reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplanen er det i §2.10 E tatt med bestemmelser om at grunnforhold skal utredes før utbygging av felt OT4.

Tiltakshaver for boligprosjektet har bestilt en enkel grunnundersøkelse i form av at en gravemaskinentreprenør har gravd hull i bakken for å finne dybde til fjell.

Resultatet av denne undersøkelsen viser at det er et relativt tynt jordlag over fjell.                               Dybde fra overkant bakkenivå ned til fjell varierer ca 0,4 – 1,6 m.  Foto fra undersøkelsen viser ikke noe leire.  Kun løsmasser /jord/sand.

Jfr kart med undersøkte punkter, resultater, og foto.

Foto fra grunnundersøkelse

5.15 Støyforhold

Luftfart: Øverli ligger utenfor avmerket område på støykart for Bardufoss.

Det er utarbeidet en støyberegning som vedlegges i sin helhet: Fagerlidal Støyberegning i henhold til T-1442.Utarbeidet av firma Norconsult.

Kart fra nevnte rapport som viser støyberegning:

Kartet viser at deler av reguleringsområdet vil ligge i gul støysone fra vegtrafikk. Ingen del av området ligger i rød sone.

Som avbøtende tiltak legger reguleringsplanen opp til at det plantes skjermende vegetasjon i område mellom vegen og boligene.

5.16 Luftforurensing

Ingen kjent forurensningskilde i eller i nærheten av området

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Det vises her til planbeskrivelse for områdereguleringsplan.

6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

6.1.1 Reguleringsformål

Etter PBL § 12-5 er arealet regulert til følgende formål:

§ 12-5. 1 Bebyggelse og anlegg:

Område for offentlig tjenesteyting: BOP

§ 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

Kjøreveg med skulder og grøft: SV, SVG1, SVG2, SVG3

Gang- og sykkelveg: SGS

Parkering: SPA1, SPA2, SPA3

§ 12-5.3 Grønnstruktur:

Vegetasjonsskjerm: GV1, GV2, GV3

6.1.2 Arealoversikt

BOP 6,7 daa

GV1 2,3 daa

GV2 1,4 daa

GV3 0,4 daa

SGS 0,5 daa

SPA1 0,1 daa

SPA2 0,1 daa

SPA3 0,1 daa

SV 1,9 daa

SVG1 0,5 daa

SVG2 1,0 daa

SVG3 0,2 daa

Til sammen 15,2 daa

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

- Område for offentlig tjenesteyting BOP: Skal benyttes til boligbygg med 18 leiligheter, samt carporter, personalrom og uteoppholdsarealer for boligene.

- Kjøreveg med skulder og grøft SV, SVG1, SVG2, SVG3. Feltet SV er nye adkomstveier. Felt SVG1, SVG2 og SVG3 er veggrøft/ vegskulder/skjæring/fylling til adkomstvei til boligområdet. Område SGS er eks gang og sykkelvei. Avkjørsel fra gamle E6 er plassert der det gir best sikt / mest trafikksikkert.

- Områder for felles parkering SPA1, SPA2 og SPA3: Skal benyttes til felles parkeringsplasser for ansatte og besøkende til boligbygg.

- Områder for vegetasjonsskjerm GV1, GV2, GV3: Skal benyttes til grønnstruktur med vekster som demper trafikkstøy fra E6.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming.

Bygninger skal områder plasseres innenfor byggegrense vist på plankartet. Planområdet skal fremtre som helhetlig med tanke på bygningsutforming, material- og fargevalg.

6.3.1 Bebyggelsens høyde skal ikke overskride cote + 78,5 dvs høyde 10,0 m over bakkeplanet.

6.3.2 Grad av utnytting: som påført reguleringskartet: Max 50 % -BYA

6.4 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer

Det er ikke planlagt næringsarealer i reguleringsområdet.

I boligene er det planlagt ca 35-38 årsverk fortrinnsvis for hjelp og pleie av beboere med tjenestebehov. Ikke alle vil være tilstede samtidig men fordeles ut over døgnet pga vakt/skiftordning. Boliganlegget har døgnkontinuerlig personale.

6.5 Antall boliger, leilighetsfordeling

18 boenheter i form av leiligheter fordelt på to fløyer adskilt med personalrom. Hver beboerfløy og personalfløyer har separate adkomster.  Alle boliger ligger i 1. etasje.  Tekniske rom i 2. etasje.

10 leiligheter a 48 m2 beregnet for personer med mindre tjenestebehov.

7 leiligheter a 56 m2 beregnet for personer med større tjenestebehov.

1 avlastningsleilighet a 92 m2 for to personer med større tjenestebehov.

Planløsning

6.5 Boligmiljø/ bokvalitet

Planløsninger og uteoppholdsarealer er utformet etter krav til universell utforming i byggeforskrifter.

Løsningene tilfredsstiller og er godkjent av Husbanken

6.5 Parkering

• Antall parkeringsplasser: Det er planlagt 10 p-plasser for beboere, 10 p-plasser for besøkende og    10 p-plasser for ansatte. I tillegg er det satt av parkering for 10 sykler

• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg: P-plasser for beboere er i carporter. Resterende parkering er på bakkenivå. Parkeringsplasser for beboere og for besøkende dimensjoneres som HC-plasser. Carporter er planlagt med stor takhøyde slik at spesialtilpassete biler for funksjonshemmede får plass.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

Boliganlegget tilknyttes eks VA-nett og strømnett som finnes i området jfr kart 5.13

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst

• Tilknytning til overordnet vegnett: Adkomst til området skjer via veien Fagerlidal (gamle E6) som ligger parallelt med og nord for E6. Jfr utsnitt av situasjonskart og terrengmodell

6.7.2 Utforming av veger

Adkomstveger og krysstilknytning skal utformes etter Statens Vegvesen sine håndbøker.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse

Adkomstveger, utomhusanlegg inkl beplantning, parkering og boliger skal utføres i samme prosess.  Det kan ikke gis ferdigattest før parkeringsplasser og utomhusanlegg er opparbeidet.

6.7.4 Varelevering

Varelevering til boliger skjer via adkomst/inngang til hver enkelt boligfløy. Varelevering for drift skjer via midtfløyen.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende

Gående og syklende har likeverdig adkomst til boligene. Hver boligfløy har egen adkomstvei med stigningsforhold ca 1:15. Det er satt av egne parkeringsplasser for sykler i adkomstsone.

6.10 Universell utforming

Boliger, adkomster og utomhusarealer skal tilfredsstille krav om universell utforming i byggeforskrifter.

6.11 Uteoppholdsareal

• Privat og felles uteoppholdsareal: Hver boenhet har egen privat terrasse. I tillegg er det felles terrasser ved felles stuer i hver boligfløy. På boligenes sørside anlegges felles uteoppholdsareal for beboere og personale. Utformes som sansehage etter retningslinjer fra Husbanken.

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal: Private terrasser til hver boenhet er 11 m2.  Felles terrasser ved stuer: 20 – 30 m2. Felles uteoppholdsareal på sørside er 850 m2.

Samlet uteareal pr beboer: 62 m2 pr boenhet, terrasser medregnet. Adkomst til alt uteoppholdsareal skal være trinnfri.  Stier skal ha fast dekke i form av asfalt.

• Ivaretakelse av eksisterende og eventuell ny vegetasjon: Eks vegetasjon må ryddes vekk for å etablere adkomstveier og byggegrop. Jordlag skaves av, mellomlagres og gjenbrukes slik at eks vegetasjon kan etablere seg på nytt med samme planteslag. I tillegg plantes det en del nye trær, bærbusker og hageplanter ved boligene. Planter egnet for stedlig klima skal benyttes, samt at anbefaling vedr plantevalg fra Astma- og allergiforbundet skal følges. Sansehage etableres i form av plantekasser med høyde tilpasset rullestolbrukere. Sansehagen skal beplantes med egenvalgte vekster av beboere som fritids- og trivselsaktivitet.

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse: Det skal utarbeides plan som viser utomhusanlegg. Denne skal sendes inn og godkjennes av bygningsmyndigheter som en del av søkerprosessen. Før det gis ferdigattest skal parkeringsplasser, uteoppholdsareal inkl beplantning og trafikkstøyskjermende beplantning være opparbeidet.

7 Konsekvensutredning

Jfr planbeskrivelse for områdereguleringsplanen har Målselv kommune vurdert at konsekvens-utredning ikke er nødvendig da planutvidelsen ikke vil gi virkninger for miljø og samfunn.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer:                                                                                                                                     Noen mindre justeringer sammenlignet med områdereguleringsplanen.                                                   1: Det etableres ny adkomst fra gamle E6 i sør-vest. Medfører at avgrensningen av reguleringsområdet justeres. Kryss for adkomst plasseres der det er mest trafikksikkert.                                                           2: Område G4 Friområde benyttes delvis til trafikkformål.

Utsnitt fra områdereguleringskart

Utsnitt fra detaljreguleringskart

8.2 Landskap

Beholder i vesentlig grad sin karakter. Adkomstveier og bygninger medfører en del terrenginngrep.  Avstandsvirkning: På kort sikt vil karakteren framstår som endret da veiinngrep og byggegrop vil gi sår i terrenget. På lengre sikt vil området gro igjen og landskapet vil få tilbake sin opprinnelige karakter.

8.3 Stedets karakter

Beholder i vesentlig grad sin karakter. Opprinnelig jevn bakkeskråning blir noe mer terrassert. Bygg og veier vil gi et mere urbant preg.

9 Innkomne innspill

9.1 Merknader

Sammendrag/utdrag av merknadene gjengis her i kursiv. De merknadene som anses ha betydning gjengis. Alle merknader legges ved planbeskrivelsen i sin helhet.

Det er kommet inn følgende merknader:

27.06.17 Fra FFO Målselv v/ Alf Øverli: Det bør etableres to avkjøringer for bil til bygget. En som følger grensa i nordøst og en som følger den allerede etablerte gangveien mot sørvest. Slik vil man få frigjort areal mellom huset og veien til etablering av gapahuk og andre ting som kan være med å lage et fint uteområde.                                                                                                                                  Kommentar: Merknaden er tatt til følge i reguleringsplanen.

29.06.17 fra Avinor: Den horisontale flaten (hinderflate) ligger på cote 121,9 meter over havet(moh) , dvs 45 meter over rullebanen. Siden terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 60-76 moh, med en gjennomsnittshøyde på kote 70 moh der boenhetene er planlagt, vil en boligbebyggelse på 2-3 etasjer og bruk av byggekraner ikke komme i konflikt med den horisontale flaten (hinderflate). Det må i bestemmelsene til detaljreguleringsplanen angis maksimal tillatte byggehøyder for utbyggingsformålene som ikke er i strid med den horisontale flaten (hinderflate).

Kommentar: Merknaden er tatt til følge i reguleringsplanen. Det tas med bestemmelser vedr byggehøyder som ivaretar Avinors merknader. Samt bestemmelser vedr rapportering av byggekraner etc.

03.07.17 fra Sametinget: Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Det bør fremgå av bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og vi vil foreslå følgende tekst når det gjelder dette:

Kommentar: Merknaden er tatt til følge i reguleringsplanen. Tekst i bestemmelsene er tatt med slik sametinget foreslår.

03.07.17 fra Statens vegvesen: Våre interesser vil i liten grad bli direkte berørt av planarbeidet, da planområdet kun berører kommunale veger uten direkte tilknytning til riks- eller fylkesveg.

Selv om planområdet kun tilknyttes kommunale veger, er det viktig at trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper som ferdes i planområdet blir tilfredsstillende ivaretatt. I dette ligger opparbeidelse av gode og trafikksikre løsninger for myke trafikanter og oversiktlige kjøreveger, parkerings- og kryssløsninger for biltrafikken. Det forventes at prinsippene for universell utforming legges til grunn i planleggingen, og at det gjennomføres geoteknisk undersøkelser som dokumenterer stabilitet i planområdet. Våre ulike håndbøker anbefales brukt i planleggingen og opparbeidelse av infrastruktur i planområdet:

Kommentar: Merknadene er tatt til følge i reguleringsplanen, jfr reguleringskartet og bestemmelsene. Trafikkplanlegger har benyttet nevnte håndbøker i prosjektering av veger og vegkryss. Avkjørsel fra gamle E6 er plassert der det er best sikt for å få en trafikksikker løsning.  Tiltakshaver har undersøkt grunnforholdene i området, jfr 5.14 i denne planbeskrivelsen.  Veger, adkomst, parkering, uteoppholdsarealer og boligbygg er planlagt etter krav om universell utforming i byggeforskrifter.

04.07.17 fra Troms fylkeskommune: Samme innspill vedr kulturminner som fra Sametinget.  Områdereguleringen forutsatte kjøreadkomst fra vest, mens det i skisse vedlagt varsel er lagt kjøreadkomst fra sør (i G4). Vi ber at trafikksikkerhet vektlegges ved kryssing av eksisterende gang/sykkelvei. Videre må universell utforming legges til grunn for både gang- og uteoppholdsarealer.

Kommentar: Merknadene er tatt til følge i reguleringsplanen, jfr reguleringskartet og bestemmelsene. Trafikkplanlegger har benyttet nevnte håndbøker i prosjektering av veger og vegkryss. Avkjørsel fra gamle E6 er plassert der det er best sikt for å få en trafikksikker løsning.  Tiltakshaver har undersøkt grunnforholdene i området, jfr 5.14 i denne planbeskrivelsen.  Veger, adkomst, parkering, uteoppholdsarealer og boligbygg er planlagt etter krav om universell utforming i byggeforskrifter.  Bestemmelser vedr kulturminner er tatt med i reguleringsbestemmelsene.

06.07.17 fra Fylkesmannen i Troms: Fylkesmannen forutsetter at det tas særlig hensyn til universell utforming av bygninger og i utearealer, herunder også i adkomsten til planområdet.

Kommentar: Merknadene er tatt til følge i reguleringsplanen.

13.07.17 fra Norges vassdrags- og energidirektorat: Grunnforhold. I henhold til NGU’s løsmassekart består området av hav- og fjordavsetninger – tynt dekke. Dersom det planlegges ny bebyggelse eller fyllinger på arealer med marin leire må det gjøres vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare kvikkleireskred. En slik vurdering av de geotekniske forholdene vil kunne legge premisser for bygging innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, og at dette skal følge før reguleringsplanen vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med sikkerhetskravene i Byggeteknisk forskrift (TEK17) §7-3 og NVE’s veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred som finnes på vår hjemmeside www.nve.no.                                                                                                              Egergianlegg. Det er en kraftlinje helt i sør i planområdet, langs veg. Det må tas hensyn til denne i det videre planarbeidet. Linjeeier er Troms Kraft Nett AS.

Kommentar: Det vises til 5.14 i denne planbeskrivelse.  Tiltakshaver har foretatt en enkel grunnundersøkelse og denne viser at det ikke er forekomster av kvikkleire i planområdet.  Energianlegg: Her vises det til kart fra Troms Kraft i 5.13. El-kabler vil ikke være i konflikt eller til hinder for formålene i reguleringsplanen.